| Плиты чугунные |  |  |  |  | Плиты чугунные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение изделия |  |  |  |  | Назначение изделия |  |  |  |  |  |  |
| Чугунная плита предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах и уличных комплексах. Плита может использоваться как для приготовления пищи в качестве варочной поверхности, так и в качестве дополнительного источника тепла. |  | Благодаря свойствам чугуна плиты устойчивы к деформации при интенсивном нагреве, а также инерционной теплоотдаче: в процессе медленного остывания поверхности осуществляется равномерный прогрев помещения. Плиты могут производиться двух видов: сборные и цельные. |  |  | Чугунная плита предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах и уличных комплексах. Плита может использоваться как для приготовления пищи в качестве варочной поверхности, так и в качестве дополнительного теплоносителя. |  | Благодаря свойствам чугуна плиты устойчивы к деформации при интенсивном нагреве, а также инерционной теплоотдаче: в процессе медленного остывания поверхности осуществляется равномерный прогрев помещения. Плиты могут производиться двух видов: сборные и цельные. |  |  |  |  |
| Установка |  |  |  |  | Установка |  |  |  |  |  |  |
| Чугунную плиту можно устанавливать как в кирпичную печь, так и в металлическую. При установке следует придерживаться следующих рекомендаций: - не устанавливать плиту вплотную в посадочное место. Необходимо оставить зазор 5 мм по периметру, т.к. при нагреве чугун расширяется. - при монтаже использовать |  | специальные огнеупорные смеси. - для укладки плиты следует использовать уровень. - наибольшую по диаметру конфорку нужно устанавливать над топкой. Установку печных плит, а также других чугунных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам! |  |  | Чугунную плиту можно устанавливать как в кирпичную печь, так и в металлическую. При установке следует придерживаться следующих рекомендаций: - не устанавливать плиту вплотную в посадочное место. Необходимо оставить зазор 5 мм по периметру, т.к. при нагреве чугун расширяется. - при монтаже использовать |  | специальные огнеупорные смеси - для укладки плиты следует использовать уровень. - наибольшую по диаметру конфорку нужно устанавливать над топкой. Установку печных плит, а также других чугунных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам! |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |
| Для снятия внутренних напряжений чугуна и предотвращения появления трещин на поверхности плиты первую протопку печи нужно производить постепенно в течение 7-8 часов. Каждый час повышать температуру примерно на 70-80 градусов, до температуры 550-570 С. Дать выдержку (поддерживать данную температуру в течении 1-2 часов), а затем дать медленно остыть естественным путем. Контроль температуры производить с помощью бесконтактного пирометра или поручить эту работу специалисту. В процессе протопки обеспечить равномерный нагрев всей поверхности плиты. 1 |  | Для розжига топки использовать мелкие сухие щепки, постепенно подкладывая поленья, не превышающие размеры топки. Чтобы плита прослужила долго придерживайтесь следующих правил: • избегайте механических воздействий, которые могут привести к образованию сколов, выломов, трещин; • при хранении плиты на поверхности может появиться ржавчина, не стоит ее удалять механическим способом или химическими средствами. Она исчезнет после нескольких протопок в процессе эксплуатации; • следите за тем, чтобы большое количество жидкости не попадало на раскаленную плиту. |  | 1 | Для снятия внутренних напряжений чугуна и предотвращения появления трещин на поверхности плиты первую протопку печи нужно производить постепенно в течение 7-8 часов. Каждый час повышать температуру примерно на 70-80 градусов, до температуры 550-570 С. Дать выдержку (поддерживать данную температуру в течении 1-2 часов), а затем дать медленно остыть естественным путем. Контроль температуры производить с помощью бесконтактного пирометра или поручить эту работу специалисту. В процессе протопки обеспечить равномерный нагрев всей поверхности плиты. 1 |  | Для розжига топки использовать мелкие сухие щепки, постепенно подкладывая поленья, не превышающие размеры топки. Чтобы плита прослужила долго придерживайтесь следующих правил: • избегайте механических воздействий, которые могут привести к образованию сколов, выломов, трещин; • при хранении плиты на поверхности может появиться ржавчина, не стоит ее удалять механическим способом или химическими средствами. Она исчезнет после нескольких протопок в процессе эксплуатации; • следите за тем, чтобы большое количество жидкости не попадало на раскаленную плиту. |  |  |  |  |
| Безопасность |  |  |  |  | Безопасность |  |  |  |  |  |  |
| При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности: • ЗАПРЕЩЕНО использовать в качестве топлива следующие взрывоопасные горючие материалы: керосин, бензин, ацетон! |  | • не оставляйте топящуюся печь без присмотра; • во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками; Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются. |  |  | При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности: • ЗАПРЕЩЕНО использовать в качестве топлива следующие взрывоопасные горючие материалы: керосин, бензин, ацетон! |  | • не оставляйте топящуюся печь без присмотра; • во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками; Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются. |  |  |  |  |
| Свидетельство о приемке |  |  |  |  | Свидетельство о приемке |  |  |  |  |  |  |
| Плиты печные чугунные изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО06454133-002-2023, действующей технической документацией. |  | Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня отгрузки продукции потребителю. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. |  |  | Плиты печные чугунные изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО06454133-002-2023, действующей технической документацией. |  | Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня отгрузки продукции потребителю. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | ООО «Литейные детали» 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21 тел: +7 (385 57) 7-03-80; +7-963-526-50-05, 8 800 700 0142 (бесплатный звонок по РФ) e-mail: sales@rublitkom.com |  |  |  |  | ООО «Литейные детали» 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21 тел: +7 (385 57) 7-03-80; +7-963-526-50-05, 8 800 700 0142 (бесплатный звонок по РФ) e-mail: sales@rublitkom.com |  |  |  |  |  |
| Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия. |  |  |  |  | Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия. |  |  |  |  |  |  |
| Дата выпуска: ________________ 2 2 |  |  | Ответственный за приемку: __________ |  | Дата выпуска: ________________ |  | Ответственный за приемку: __________ |  |  |  |  |