ООО «САНТЕХПРОМ»

Адрес: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 27А, помещение 17

Инструкция по установке и эксплуатации плит печных чугунных.

Плиты печные П2-3, П1-3, П2-1, ПЦ, П1-3Б изготавливаются в соответствии с требованиями РСТ РСФСР 678-82 из серого чугуна марок СЧ 10, СЧ 15, предназначены для установки в бытовых печах.

При установке плит необходимо предусмотреть тепловые зазоры не менее 5 мм  на сторону. Во время розжига печи плита не должна быть нагружена. Нагрев плиты проводить по возможности медленно. Не допускать попадания воды на разогретую поверхность.

Отжиг плиты:
Плиту медленно нагревать со скоростью 70-80 градусов в час до 480-560 градусов в течение 6-8 часов, затем оставить до полного перегорания топлива, такой отжиг снимает внутренние напряжения, исключает коробление и образование трещин в процессе эксплуатации.

Гарантия на поставляемую продукцию составляет 6 месяцев, при условии правильной установки и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право отказать покупателю в гарантийных обязательствах в случае механических повреждений или в случае ненадлежащих условий эксплуатации.